# Resposta em Frequência:

# filtros passivos e ativos

Aluno: Guilherme da Silva de Medeiros

São José 03 de Julho de 2018

O módulo da resposta em frequência está representado no eixo Y (à esquerda) em DB.

No cursor 1 está representado o maior valor de magnitude.

A frequência de corte pode ser calculada através de:

Fcorte= Freq(Magmax*0,707) (equação 1)
Fcorte= Freq(Magmax*0,707) = Freq(1,15*0,707) = Freq(0,8135) = 186,97Hz

O circuito é passa baixa. Atenua os sinais à partir da frequência de corte, 186,97Hz, perceptível pelo gráfico:

Considerando a magnitude máxima apresentada no gráfico acima com a frequência central.

Ganhomax = V0/Vi = 0,33333/1 = 0,33333

As frequências de corte serão as frequências onde a magnitude é o ganho máximo dividido por 2 --> Gf =0,333/2 = 0,2355.

Frequências representadas no gráfico pelos cursores 1 e 2: 521,94Hz e 47,564Hz.

A largura de banda pode ser calculada por:

Lbanda = Fcorte1 - Fcorte2 = 521,94 - 47,564 = 474,376Hz

O fator de qualidade pode ser calculado por:

Q = Fcentral /Lbanda (equação 2)

Q = 158,49/474,376 = 0,3340

O módulo da resposta em frequência está representado pelo eixo Y (à esquerda). Considerando a máxima magnitude, 500m, a frequência de corte será a frequência onde a magnitude é Mmax*0,707 = 353,5.

As frequências de corte estão representadas (aproximadamente) na figura pelo cursor 1 (Freq = 316,26Hz) e pelo cursor 2 (Freq = 78,922MHz).

A largura de banda pode ser calculada diminuindo a maior frequência de corte da menor:

Lbanda=78922000 - 316,26 =78,92168374MHz

O fator de qualidade pode ser calculado através da equação 2, sendo a frequência central 158KHz.

Fqualidade= 150.000/78.921.683,74 =0,0019

Módulo da resposta em frequência representado pelo eixo Y (à esquerda), linearmente.

A frequência de corte pode ser calculada utilizando a equação (1):

Fcorte = Freq(6,666*0,707) = Freq (4,713) = 730,65Hz
É um filtro passa alta, perceptível pelo gráfico.

O ganho da banda passante é a magnitude máxima dividida pela entrada.

Ganho = 6,6666V/1V = 6,666

Módulo da resposta em frequência no eixo Y (à esquerda). Filtro do tipo passa baixa de ganho 1.

Frequência de corte é calculada pela equação (1). Considerando o ganho = 1, a frequência de corte será a frequência que corresponde ao ganho de 0,707: 100Hz.

O ganho para frequência de 1GHz é de -40dB.

O módulo da resposta em frequência está representado no eixo Y (à esquerda). O valor máximo é 1. Frequências de corte estão representadas nos cursores 1 e 2, encontradas pela equação 1.

A largura de banda de um circuito passa faixa é a diferença entre a frequência de corte superior e a frequência de corte inferior:

Lbanda = Fcortesup - Fcorteinf = 99,64MHz - 24,69KHz = 99,61MHz

O módulo da resposta em frequência está representado no eixo Y do gráfico (à esquerda). O valor máximo é 331,6m.

É um filtro passa faixa com as frequências de corte representadas no cursor 1 e 2 do gráfico.

A largura de banda pode ser calculada pela diferença das frequências de corte:

Lbanda = 57,35KHz - 8,88KHz = 48,47KHz

Os valores de resposta em frequência estão representadas no gráfico acima, no eixo Y à esquerda. O valor máximo é 988m. Os valores de frequência de corte estão representados nos cursores 1 e 2. É um filtro passa faixa.

Alterando os valores dos resistores (ambos para 1TΩ) o tipo de filtro mudou para um passa baixa. O mesmo aconteceu mudando os resistores para 1nΩ.

O filtro é um passa faixa com módulo da resposta em frequência representado à esquerda no eixo Y do gráfico acima. O valor máximo é 4,94m